การสร้าง MQTT Server บน Raspberry Pi เพื่อใช้งาน Chatbot LINE ในฟาร์มอัจฉริยะ Chatbot LINE from Raspberry Pi MQTT Server for Smart Farming

ขื่อ-สกุล : นายธนพล กาศักดิ์

6/6 – คำถามท้ายบทเพื่อทดสอบความเข้าใจ

Quiz_101 – ทดสอบ RPi4 GPIO with Python

Python.1 - Python Switch control LED >> กดติด ปล่อยดับ

โปรแกรมที่ใช้ทดสอบ import RPi.GPIO as GPIO # Add GPIO library to a Python sketch import time # Add time library to a Python sketch LED_pin = 32 # Ref Board SW_Pin = 36GPIO.setmode(GPIO.BOARD) #Setup GPIO using GPIO.Pin GPIO.setup(LED_pin, GPIO.OUT) #Setup pin to output GPIO.setup(SW_Pin, GPIO.IN, pull_up_down = GPIO.PUD_UP) #Setup pin to input and Pull-Up while True: if (GPIO.input(SW_Pin)==0): # Read Botton pin GPIO.output(LED_pin,GPIO.HIGH) # Set LED pin to HIGH print("Input = 0, HIGH") else: GPIO.output(LED_pin,GPIO.LOW) # Set LED pin to LOW print("Input = 1, LOW") time.sleep(0.5)

รูป Code Capture

รูปการทดสอบ 1

รูปการทดสอบ 2

Python.2 - Python Switch control LED >> กดติด กดดับ

โปรแกรมที่ใช้ทดสอบ import RPi.GPIO as GPIO # Add GPIO library to a Python sketch import time # Add time library to a Python sketch LED_pin = 32 # Ref Board SW_Pin = 36 SW_State = 0GPIO.setmode(GPIO.BOARD) #Setup GPIO using GPIO.Pin GPIO.setwarnings(False) GPIO.setup(LED_pin, GPIO.OUT) #Setup pin to output GPIO.setup(SW_Pin, GPIO.IN, pull_up_down = GPIO.PUD_UP) #Setup pin to input and Pull-Up while True: if (SW_State==0): SW_State = 1 GPIO.output(LED_pin,GPIO.HIGH) # Set LED pin to HIGH print("State = 1, HIGH") else: SW_State = 0 GPIO.output(LED_pin,GPIO.LOW) # Set LED pin to LOW print("State = 0, LOW") time.sleep(0.5)

รูป Code Capture

รูปการทดสอบ 1

รูปการทดสอบ 2

POython.3 - Python Switch >> Switch Counter

โปรแกรมที่ใช้ทดสอบ import RPi.GPIO as GPIO # Add GPIO library to a Python sketch import time # Add time library to a Python sketch SW_Pin = 36 # Ref Board count = 0GPIO.setmode(GPIO.BOARD) #Setup GPIO using GPIO.Pin GPIO.setwarnings(False) GPIO.setup(SW_Pin, GPIO.IN, pull_up_down = GPIO.PUD_UP) #Setup pin to input and Pull-Up while True: if (GPIO.input(SW_Pin)==0): # Read Botton pin count += 1 print("count = ", count) time.sleep(0.5)

รูป Code Capture

รูปการทดสอบ 1

รูปการทดสอบ 2

Quiz_102 – ทดสอบ RPi4 GPIO with Node-RED

Node-RED.1 – Node-RED เพื่อควบคุมสวิตซ์กดแบบ กดติด กดดับ {Switch-LED 1 คู่}

โปรแกรมที่ใช้ทดสอบ

รูป Code Capture

รูปการทดสอบ 1

รูปการทดสอบ 2

Node-RED.2 - Node-RED เพื่อควบคุมสวิตซ์กดแบบ กดติด กดดับ 2 คู่

โปรแกรมที่ใช้ทดสอบ

รูป Code Capture

รูปการทดสอบ 1

รูปการทดสอบ 2

Node-RED.3 - Node-RED เพื่ออ่าน DHT-22 Sensor

โปรแกรมที่ใช้ทดสอบ

รูป Code Capture

รูปการทดสอบ 1

รูปการทดสอบ 2